INTEGRALNI PREVOD DIREKTIVE 2006/113/EC

originalni naslov: Directive 2006/113/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the quality required of shellfish waters

objavljena:            Official Journal OJ L 376,  27.12.2006, str. 14-20

DIREKTIVA 2006/113/EC EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 12. decembra 2006. godine o zahtevanom kvalitetu vode za ljuskare

(kodifikovana verzija)

EVROPSKI PARLAMENT I SAVET EVROPSKE ZAJEDNICE,

imajući u vidu Ugovor o osnivanju Evropske zajednice, a naročito njegov član 175(1),

imajući u vidu predlog Komisije,

imajući u vidu mišljenje Evropskog ekonomskog i socijalnog odbora,

posle konsultovanja Odbora regiona,

postupajući u skladu sa postupkom utvrđenim u članu 251 Ugovora (),

s obzirom da:

- Direktiva Saveta 79/923/EEC od 30. oktobra 1979. godine o zahtevanom kvalitetu voda za ljuskare() bitno je izmenjena i dopunjena (). U interesu pojašnjavanja i racionalizacije, pomenuta Direktiva treba da bude kodifikovana.

- Zaštita i poboljšanje životne sredine zahteva konkretne mere radi zaštite voda od zagađivanja, uključujući i vode pogodne za ljuskare.

- Potrebno je sačuvati određene populacije ljuskara od različitih štetnih uticaja nastalih zbog ispuštanja zagađujućih supstanci u more.

- Odluka br. 1600/2002/EC Evropskog Parlamenta i Saveta od 22. jula 2002. godine kojom se utvrđuje Šesti akcioni program Zajednice o životnoj sredini () predviđa da se ciljevi kvaliteta zajednički utvrđuju postavljanjem različitih zahteva koje životna sredina mora da ispuni, inter alia, određivanje parametara za vodu, uključujući vode za ljuskare.

- Razlike izmedju odredbi koje se primenjuju u državama članicama, a odnose se na kvalitet voda pogodnih za život ljuskara, mogu stvoriti nejednake uslove konkurencije i zbog toga, direktno uticati na funkcionisanje zajedničkog tržišta.

- Radi postizanja ciljeva ove Direktive, države članice moraju da imenuju vode na koje će se ona primeniti i da utvrde granične vrednosti koje odgovaraju određenim parametrima. Tako imenovane vode moraće da se usaglase sa ovim vrednostima u roku od šest godina od njihovog imenovanja.

- U svrhe provere zahtevanog kvaliteta voda za ljuskare, treba uzeti minimalan broj uzoraka i izvršiti merenja koja se odnose na parametre navedene u Aneksu I. U zavisnosti od rezultata merenja to uzorkovanje može biti smanjeno ili diskontinualno.

- Određene prirodne okolnosti su izvan kontrole država članica i stoga je neophodno predvideti mogućnost izuzeća od odredbi ove Direktive u određenim slučajevima.

- Tehnički i naučni napredak može učiniti neophodnim brza prilagođavanja određenih zahteva navedenih u Aneksu I. Radi olakšanja uvođenja mera koje se za ovu svrhu zahtevaju, treba utvrditi proceduru uspostavljanja bliske saradnje između država članica i Komisije. Ta saradnja treba da se ostvari u Odboru za prilagođavanje tehničkom i naučnom napretku, shodno članu 13(1) Direktive 2000/44/EC Evropskog Parlamenta i Saveta od 6. septembra 2006. godine o kvalitetu slatkih voda kojima je potrebna zaštita ili poboljšanje radi obezbeđenja života riba ();

- Ova Direktiva ne treba da bude na uštrb obaveza država članica koje se odnose na vremenske rokove za transponovanje u nacionalni zakon direktiva navedenih u Delu B Aneksa II,

USVOJILI SU OVU DIREKTIVU:

Član 1

Ova Direktiva se odnosi na kvalitet voda pogodnih za ljuskare i primenjuje se na one priobalne i zaslanjene vode koje su države članice imenovale kao vode koje zahtevaju zaštitu ili poboljšanje u cilju podsticanja života i razvoja ljuskara (dvokrilne školjke i gasteropodni mekušci) a čime se doprinosi visokom kvalitetu jestivih proizvoda od ljuskara.

Član 2

Parametri koji se primenjuju na imenovane vode od strane država članica navode se u Aneksu I.

# Član 3

1.  Države članice će, radi imenovanja voda, utvrditi vrednosti parametara navedenih u Aneksu I, prema vrednostima datim u koloni G ili u koloni I. Parametri će biti usaglašeni sa primedbama sadržanim u obe kolone.

2.  Države članice neće utvrditi vrednosti manje stroge od vrednosti datih u koloni I Aneksa I i nastojaće da se pridržavaju vrednosti iz kolone G, vodeći računa o principu postavljenom u članu 8.

3. Za ispuštanja efluenata koji sadrže parametre: „organohalogene supstance“ i „metali“, primeniće se emisioni standardi postavljeni od strane država članica prema Direktivi 2006/11/EC Evropskog Parlamenta i Saveta od 15. februara 2006. godine o zagađivanju uzrokovanom određenim opasnim supstancama koje se ispuštaju u akvatičnu životnu sredinu Zajednice(), istovremeno sa ciljevima kvaliteta i drugim obavezama koje proističu iz ove Direktive, posebno sa onim koje se odnose na uzorkovanje.

# Član 4

- Države članice će imenovati vode pogodnog kvaliteta za ljuskare a mogu kasnije vršiti dodatna imenovanja.

- Države članice mogu revidovati imenovanje određenih voda, naročito zbog faktora koji su bili nepredvidivi u vreme imenovanja, vodeći računa o principu postavljenom u članu 8.

Član 5

Države članice će uspostaviti programe za smanjenje zagađivanja i za osiguranje da, u roku od šest godina posle imenovanja prema članu 4, imenovane vode budu usaglašene sa obema vrednostima koje su države članice ustanovile u skladu sa članom 3 i primedbama sadržanim u kolonama G i I iz Aneksa I.

Član 6

- U svrhe primene člana 5, imenovane vode će se smatrati usaglašene sa odredbama ove Direktive ako uzorci tih voda, uzeti sa minimalnom učestalošću specificiranom u Aneksu I, na istom mestu uzorkovanja i tokom perioda od 12 meseci, pokažu da zadovoljavaju obe vrednosti koje su države članice ustanovile u skladu sa članom 3 i primedbama sadržanim u kolonama G i I Aneksa I, i to u slučaju:

  - 100 % uzoraka za parametre „organohalogene supstance“ i „metali“;

  - 95 % uzoraka za parametre „salinitet“ i „rastvoreni kiseonik“;

  - 75 % uzoraka za ostale parametre navedene u Aneksu I.

Ukoliko je, saglasno članu 7(2), učestalost uzorkovanja za sve parametre iz Aneksa I, osim za „organohalogene supstance“ i „metale“, manja od učestalosti navedene u Aneksu I, vrednosti i primedbe na koje se odnosi prvi podstav ovog stava, treba da se slažu za sve uzorke.

2.  Slučajevi u kojima vrednosti koje su utvrdile države članice u skladu sa članom 3 ili primedbe sadržane u kolonama G i I Aneksa I nisu ispoštovane, a rezultat su prirodnih nepogoda, neće biti uzeti u razmatranje pri obračunu procenata datih u stavu 1.

Član 7

- Postupke uzorkovanja, čija je najmanja učestalost utvrđena u Aneksu I, sprovodiće nadležni organi u državama članicama.

- Ako nadležni organ registruje da je kvalitet imenovanih voda znatno bolji od kvaliteta koji bi rezultirao iz primene vrednosti postavljenih u skladu sa članom 3 i primedbi sadržanih u kolonama G i I Aneksa I, učestalost uzorkovanja može biti smanjena. Ukoliko nema zagađivanja ni rizika od pogoršanja kvaliteta voda, nadležni organ može odlučiti da nije neophodno uzorkovanje.

- Ako uzorkovanje pokaže da nije ispoštovana neka vrednost utvrđena u skladu sa članom 3 ili neka primedba sadržana u kolonama G ili I Aneksa I, nadležni organ će utvrditi da li je to rezultat slučaja, prirodne pojave ili zagađivanja i usvojiće odgovarajuće mere.

- Nadležni organ svake države članice utvrdiće na osnovu lokalnih uslova životne sredine, svaku tačku uzorkovanja, udaljenost od ove tačke do najbliže tačke gde se ispuštaju zagađujuće supstance i dubinu zahvatanja uzoraka.

- Referentne metode analiza koje će se koristiti za izračunavanje vrednosti parametara date su u Aneksu I. Laboratorije koje koriste druge metode osiguraće da dobijeni rezultati budu ekvivalentni ili uporedivi sa onim specificiranim u Aneksu I.

Član 8

Primena mera preduzetih u skladu sa ovom Direktivom ne sme ni u kom slučaju da dovede, direktno ili indirektno, do povećanja zagađenja u priobalnim i  zaslanjenim vodama.

Član 9

Države članice mogu za imenovane vode utvrditi u bilo koje vreme strože vrednosti od vrednosti navedenih u ovoj Direktivi. One mogu, takođe, doneti odredbe koje se odnose na dodatne parametre koji nisu obuhvaćeni ovom Direktivom.

Član 10

Kada država članica razmatra imenovanje voda pogodnih za ljuskare u blizini granice sa drugom državom članicom, te države će se međusobno konsultovati radi određivanja granica voda do kojih bi se Direktiva mogla primeniti i posledica koje će proisteći zbog primene opštih ciljeva kvaliteta; ove posledice odrediće, nakon formalnih konsultacija, svaka od tih država. Komisija može učestvovati u ovim pregovorima.

Član 11

Države članice mogu odstupiti od ove Direktive u slučaju izuzetnih vremenskih ili geografskih uslova.

Član 12

Dopune neophodne za prilagođavanje naučnom i tehničkom napretku vrednosti G za parametre, kao i metoda analiza sadržanih u Aneksu I, usvojiće Odbor osnovan članom 13(1) Direktive 2006/44/EC, u skladu sa procedurom navedenom u njenom članu 13(2).

Član 13

- U svrhu primene ove Direktive, države članice će dostavljati Komisiji informacije koje se odnose na:

- vode imenovane u skladu sa članom 4(1), u formi izvoda,

- reviziju imenovanja određenih voda u skladu sa članom 4(2),

- odredbe donete radi utvrđivanja novih parametara u skladu sa članom 9.

- Ukoliko država članica primeni odredbe člana 11, odmah će o tome obavestiti Komisiju, navodeći razloge za to i očekivano trajanje.

- Države članice će dostavljati Komisiji, na njen zahtev, sve informacije potrebne za primenu ove Direktive.

Član 14

Države članice će, u intervalima od tri godine, a prvi put za period od 1993. do 1995. godine, slati informacije Komisiji o primeni ove Direktive, u obliku sektorskog izveštaja koji će obuhvatiti i druge srodne direktive Zajednice. Ovaj izveštaj biće pripremljen na bazi upitnika ili formulara izrađenog od strane Komisije u skladu sa postupkom na koga se odnosi član 6(2) Direktive Saveta 91/692/EEC od 23. decembra 1991. godine kojom se standardizuju i racionalizuju izveštaji o primeni određenih direktiva koje se odnose na životnu sredinu (). Upitnik ili formular će biti poslat državama članicama šest meseci pre početka perioda obuhvaćenog izveštajem. Izveštaj će biti poslat Komisiji u roku od devet meseci nakon obuhvaćenog trogodišnjeg perioda.

Komisija će objaviti izveštaj Zajednice o primeni ove Direktive u roku od devet meseci od prijema izveštaja od država članica.

Član 15

Države članice će dostaviti Komisiji tekstove glavnih odredbi nacionalnog zakona koji usvoje u oblasti pokrivenoj ovom Direktivom.

Član 16

Direktiva 79/923/EEC se ovim ukida, ne na uštrb obaveza država članica u vezi vremenskih rokova za transponovanje direktiva navedenih u Delu B Aneksa II u nacionalni zakon.

Pozivanja na ukinutu Direktivu biće tumačena kao pozivanja na ovu Direktivu i čitana u skladu sa korelacionom tabelom u Aneksu III.

Član 17

Ova Direktiva stupa na snagu 20-og dana nakon objavljivanja u Službenom listu Evropske unije.

### Član 18

Ova Direktiva odnosi se na države članice.

Sačinjeno u Strazburgu, 12. decembra 2006.

Za Evropski Parlament		                                    Za Savet

Predsednik                                                                   Predsednik

J. BORRELL FONTELLES                                           M. PEKKARINEN

ANEKS I

KVALITET VODA ZA LJUSKARE

| Parametar | G | I | Referentne metode analiziranja | Minimalna učestalost uzorkovanja i analiziranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. pH (pH jedinice) |  | 7-9 | - Elektrometrija Mereno in situ u vreme uzorkovanja | Kvartalno |
| 2. Temperatura (°C) | Ispuštanje u vode ne sme da prouzrokuje povišenje tem-perature vode više od 2°C od temperature vode bez ispuštanja |  | - Termometrija Mereno in situ u vreme uzorkovanja | Kvartalno |
| 3. Boja (nakon filtracije) (mg Pt/l) |  | Ispuštanje u vode ne sme da prouzrokuje da se boja vode nakon filtracije razlikuje za više od 10 mg Pt/l od boje vode bez ispuštanja | - Filtrirati kroz membranu 0,45 μm Fotometrijski metod, uz primenu platina/kobalt skale | Kvartalno |
| 4. Suspendovane materije (mg/l) |  | Ispuštanje u vode ne sme da prouzrokuje povišenje sadr-žaja suspendovanih materija za više od 30% od sadržaja u vodi bez ispuštanja | - Filtracija kroz membranu 0,45 μm, sušenje na 105°C i merenje - Centrifugiranje (najmanje pet minuta, sa srednjim ubrzanjem 2800 - 3200 g), sušenje na 105°C i merenje | Kvartalno |
| 5. Salinitet | 12 do 38%o | ≤ 40%o Ispuštanje u vode ne sme da prouzrokuje povišenje slanosti vode više od 10% saliniteta vode bez ispuštanja | Konduktometrija | Mesečno |
| 6. Rastvoreni kiseonik (Saturacija %) |  80% |  70% (prosečna vrednost) Ako jedno merenje pokaže vrednost manju od 70%, merenja će se ponoviti. Pojedinačno merenje neće pokazati vrednost manju od 60% osim ako se već nisu pojavile štetne posledice za razvoj kolonija ljuskara | Winklerov metod Elektrohemijski metod | Mesečno, minimum jedan reprezentativni uzorak niskog sadržaja kiseonika na dan uzorkovanja. Međutim, ako se sumnja na velike dnevne varija-cije, uzeće se najmanje dva uzorka u jednom danu |
| 7. Naftni ugljovodonici |  | Ugljovodonici ne smeju biti prisutni u vodi u takvim količinama da: - stvaraju vidljiv film na površini vode i/ili naslage na ljuskarima - štetno deluju na ljuskare | Vizuelno ispitivanje | Kvartalno |
| 8. Organohalogene supstance | Koncentracija svake supstance u mesu ljuskara mora biti ograničena tako da doprinosi, u skladu sa članom 1, visokom kvalitetu proizvoda od ljuskara | Koncentracija svake supstance u vodi ili mesu ljuskara ne sme da dostigne ili premaši nivo koji ima štetan uticaj na ljuskare i larve | Gasna hromatografija nakon ekstrakcije pogodnim rast-varačima i prečišćavanje | Polugodišnje |
| 9. Metali: srebro, arsen, kadmijum, hrom, bakar, živa, nikl, olovo, cink (mg/l) | Koncentracija svake supstance u mesu ljuskara mora biti ograničena tako da doprinosi, u skladu sa članom 1, visokom kvalitetu proizvoda od ljuskara | Koncentracija svake supstance u vodi ili mesu ljuskara ne sme da dostigne ili premaši nivo koji ima štetan uticaj na ljuskare i larve Sinergijski efekti ovih metala moraju se uzeti u obzir | Atomska apsorpciona spek-trometrija kojoj, po potrebi, prethodi koncentrisanje i/ili ekstrakcija | Polugodišnje |
| 10. Fekalni koliformi / 100 ml | ≤ 300 u mesu ljuskara i intervalvularnoj tečnosti |  | Metod razblaženja sa fermentacijom u tečnim supstratima u najmanje tri epruvete u tri razblaženja. Gajenje pozitivnih epruveta na podlozi za potvrđivanje. Brojanje prema najvero-vatnijem broju. Inkubacija na 44oC±0,5oC | Kvartalno |
| 11. Supstance koje utiču na ukus ljuskara |  | Koncentracija niža od koncentracije koja utiče na ukus ljuskara | Ispitivanje ljuskara ispro-bavanjem ukusa ako se pret-postavlja prisustvo jedne od ovih susptanci |  |
| 12. Saksitoksin (proizvod dinoflagelata) |  |  |  |  |

Skraćenice:

G = preporučeno

I = obavezno

ANEKS II

DEO A

Ukinuta Direktiva sa svojim dodacima

| Direktiva Saveta 79/923/EEC (OJ L 281, 10.11.1979, str. 47) |  |
| --- | --- |
| Direktiva Saveta 91/692/EEC (OJ L 377, 31.12.1991, str. 48) | Samo Aneks I, tačka (e) |

DEO B

Lista vremenskih rokova za transponovanje u nacionalni zakon

(na koju se odnosi član 16)

| Direktiva | Vremenski rok za transponovanje |
| --- | --- |
| 79/923/EEC 91/692/EEC | 6. novembar 1981. 1. januar 1993. |

ANEKS III

KORELACIONA TABELA

| Direktiva 79/923/EEC | Ova Direktiva |
| --- | --- |
| Član 1 Član 2 Član 3 Član 4(1) i (2) Član 4(3) Član 5 Član 6(1), prvi podstav, uvodna rečenica Član 6(1), prvi podstav, prva alineja Član 6(1), prvi podstav, druga alineja Član 6(1), prvi podstav, treća alineja Član 6(1), drugi podstav Član 6(2) Član 7 Član 8 Član 9 Član 10 Član 11 Član 12 Član 13, prvi podstav, uvodna rečenica Član 13, prvi podstav, prva alineja Član 13, prvi podstav, druga alineja Član 13, prvi podstav, treća alineja Član 13, drugi stav Član 13, treći stav Član 14 Član 15(1) Član 15(2) - - Član 16 Aneks - - | Član 1 Član 2 Član 3 Član 4(1) Član 4(2) Član 5 Član 6(1), prvi podstav, uvodna rečenica Član 6(1), prvi podstav, tačka (a) Član 6(1), prvi podstav, tačka (b) Član 6(1), prvi podstav, tačka (c) Član 6(1), drugi podstav Član 6(2) Član 7 Član 8 Član 9 Član 10 Član 11 Član 12 Član 13(1), uvodna rečenica Član 13(1), tačka (a) Član 13(1), tačka (b) Član 13(1), tačka (c) Član 13(2) Član 13(3) Član 14 - Član 15 Član 16 Član 17 Član 18 Aneks I Aneks II Aneks III |

Mišljenje Evropskog parlamenta dostavljeno 12. oktobra 2006. (još nije štampano u Službenom glasniku) i Odluka Komisije dostavljena 30. novembra 2006.

OJ L 281, 10.11.1979, str. 47. Direktiva je dopunjena Direktivom 91/692/EEC (OJ L 377, 31.12.1991, str. 48).

Vidi Aneks II, Deo A.

OJ L 242, 10.9.2001, str. 1

OJ L 264, 25.9.2006, str. 20.

OJ L 64, 4.3.2006, str. 52.

OJ L 377, 31.12.1991, str. 48. Direktiva je dopunjena i izmenjena Uredbom (EC) Br. 1882/2003 Evropskog Parlamenta i Saveta (OJ L 284, 31.10.2003, str. 1).